Le prove di stress termico da effettuare sull'elettronica si dividono in due categorie:
prove di invecchiamento precoce (da effettuare su schede prototipo) e prove di burn-in (da effettuare durante la produzione).

Il test di invecchiamento precoce viene effettuato durante la fase di sviluppo della scheda e ha come scopo quello di valutare la correttezza del progetto ed i componenti selezionati. Per fare cio` la scheda viene sottoposta ad un notevole stress termico attraverso una serie di cicli termici come quelli mostrati in figura.

I cicli termici prevedono di portare la scheda a temperature positive e negative elevate nel modo rappresentato nel grafico. La forma ed il numero dei cicli rappresentato puo` essere considerato generale e valido per tutti i tipi di utilizzo mentre il valore di temperatura di funzionamento varia a seconda dei componenti utilizzati e dall’ambiente in cui la scheda dovra` funzionare. Se ad esempio si effettua tale test su una scheda su cui sono montati componenti commerciali (il cui range di funzionamento e` 0-70 gradi) essa verra` portata ad una temperatura di 80 gradi  (??) per circa un ora e la scheda verra` tenuta spenta. Successivamente la temperatura verra` abbassata fino a 70 gradi e la scheda sara` accesa. Dopo circa 2 ore la temperatura verra` abbassata -10 gradi (??) e la scheda spenta. Dopo un ora a questa temperatura la scheda sara` riportata a 0 gradi e la scheda accesa. La procedura continua secondo l’andamento descritto dal grafico.

Durante tutto il tempo del test una serie di sensori misureranno la temperatura dei punti piu` caldi della scheda oltre che le tensioni e le correnti da essa assorbite. Sara` anche necessario monitorare il corretto funzionamento della scheda (??).

Se al termine del test tutti i componenti sopravvivono si e` ragionevolmente sicuri che il progetto e` sufficientemente robusto da durare per un lungo periodo di tempo (anni?).

Il test da effettuare durnate la produzione (burn-in) e` mirato a fa insorgere tutti i problemi di mortalità infantile dei componenti nonche` i possibili difetti di montaggio. Il test viene effettuato facendo funzionare la scheda ad una temperatura leggermente inferiore alla massima indicata nelle specifiche. Se ad esempio si ha a che fare con una scheda che monta componenti commerciali si puo` pensare di tenerla accesa a 60 gradi per circa 8 ore. Durante questo tempo vengono monitorate le temperature le tensioni e le correnti assorbite nonche` il corretto funzionamento dell’apparato.

In definitiva, se la probabilità di rottura di un componente e` quella descritta dal grafico seguente, i test sui prototipi mirano a far invecchiare i componenti fino a farli arrivare il piu` possibile vicino all`ultima parte (zona di guasti per usura) mentre i test durante la produzione tendono a portare la scheda fuori dalla prima parte del grafico (zona dei guati infantili).