1) Definire il risultato della misura in figura: [image: image1.wmf]
a. Accurato non preciso

b. Preciso non accurato

c. Preciso Accurato

d. Non preciso Non Accurato

2) Un rivelatore di gas produce una debole corrente in presenza di gas riducenti: quale circuito dobbiamo usare per fornire un ingresso ad un ADC?

a. [image: image2.wmf]
b. [image: image3.wmf]
c. [image: image4.wmf]
3) Scrivere il modulo della risposta in frequenza del filtro media mobile 
[image: image5.wmf]å

=

-

=

N

i

i

k

k

x

N

y

1

1

 indicando con ωc la frequenza di campionamento. Si ricordino le formule:

[image: image6.wmf]2

)

cos(

2

)

sin(

w

w

w

w

w

w

i

i

i

i

e

e

i

e

e

-

-

+

=

-

=


4) Quale convertitore ADC è più adatto a convertire un segnale impulsivo molto rapido (qualche ns)?

a. ADC Σ-Δ

b. Flash ADC

c. ADC a rampa doppia

d. ADC a contatore.

5) Un ADC a 18 bit ha una scala di ingresso di ±10V, qual è la sua risoluzione?

a. 10 μV

b. 76 μV

c. 57 μV

6) Una linea di trasmissione con impedenza caratteristica di Z=75 Ω deve essere divisa in due rami identici in maniera che sia adattata in entrambi i sensi di trasmissione. Quale valore devono avere le resistenze nella scatola di giunzione?

a. 17 Ω

b. 23 Ω

c. 50 Ω

7) Per comunicare dati attraverso una porta parallela SPP, i dati sono presenti sulle linee;

a. Prima del segnale nStrobe

b. Contemporaneamente al segnale nStrobe

c. Dopo il segnale nStrobe

8) L’indirizzo MAC (in ordine nativo) 80:00:7A:FE:2C:40 è:

a. Individuale Universale

b. Multicast Universale

c. Multicast locale 

d. Individuale Locale

e. Broadcast

9) Il nodo con indirizzo IP 192.168.35.5 e netmask 255.255.255.248 può comunicare direttamente:

a. Con tutti gli elaboratori della classe 192.168.35.0

b. Con gli indirizzi IP da 192.168.35.1 a IP 192.168.35.7

c. Con i primi 248 indirizzi IP della classe.

10)  Il protocollo UDP/IP è:

a. Affidabile e connection oriented

b. Inaffidabile e Connection oriented

c. Affidabile e connectionless

d. Inaffidabile e connectionless

11)  La richiesta ARP “who has” viene inviata:

a. In broadcast.

b. Al più vicino router.

c. Al nodo il cui indirizzo IP è nel campo indirizzo.

_1237043196.unknown

_1237043471.unknown

